带旁路和电子控制的Yaskawa交流驱动器使设备费用得以降低

WI－Yaskawa Electric merica公司近日推出一款E7L型驱动器，该产品设有旁路和触摸板控制功能，特别适合于需要旁路冗余操作的HVAC（采暖通风与空调）建筑自动化应用。 E7L系统设有双触点旁路，支持双重电机运行模式（驱动器供电或直接交流供电）。两种运行模式间的切换通过驱动器触点和旁路触点完成。Yaskawa E7B系统设有三触点旁路，附加触点的作用是在旁路运行时，实现驱动器与交流电网间的隔离保护。 E7L系统的电子触摸板控制由印制电路式控制功能和LCD键盘式驱动控制功能组成。与传统的手工接线控制方式相比，具有成本低、可靠性高的优点。同时提供的还包括一组LED高亮选择按钮，可实现手动、停机、自动、驱动选择、旁路选择驱动测试等功能；以及11个LED状态指示灯，用于表示系统运行状况。 E7L系统具备输入安全互锁、自动启/停、挡板/BAS互锁、远程旁路切换、烟尘净化等特性。同时还提供0～10V直流或4～20mA的速度信号输入，以及一个RS485通信接口。 E7L系统中的交流驱动装置负责调节输出电压以匹配实际的电机负载，这种方式在一定程度上提高了电机的效率。其他相关特性还包括增强型睡眠功能和内建的耗电量及功率显示。此外，一旦出现负载缺失或皮带故障，E7L系统将对用户发出警告。 对于风机和泵应用，E7L系统针对压力、流量及温度控制的特点内建了PI调节器，以维持给定值不变。 内嵌的通讯模块对当前几种主流建筑自动化协议提供了较好的支持，包括Johnson Controls Metasys（r） N2，西门子Apogee(tm) FLN以及Modbus，同时提供了LonWorks(r)接口卡（可选）。利用DriveWizard（tm）软件，用户可通过PC机对驱动器参数进行上传、下载、监视、图表显示等操作。E7L驱动器的标准封装形式为NEMA 1，同时提供可选的NEMA12 FVFF封装。